Буквенный код отклонения ёмкости конденсатора (допуск).

Так если конденсатор со следующей маркировкой – M47C, то его ёмкость 0,047 мкФ, а допуск составляет ±10% (по старой маркировке русской буквой). Встретить конденсатор с допуском ±0,25% (по маркировке латинской буквой) в бытовой аппаратуре довольно сложно, поэтому и выбрано значение с большей погрешностью. В основном в бытовой аппаратуре широко применяются конденсаторы с допуском H, M, J, K. Буква, обозначающая допуск указывается после значения номинальной ёмкости конденсатора, вот так 22nK, 220nM, 470nJ.

Таблица для расшифровки условного буквенного кода допустимого отклонения ёмкости конденсаторов.

| Допуск в % | Буквенное обозначение |  |
| --- | --- | --- |
|  | лат. | рус. |
| ± 0,05p | A |  |
| ± 0,1p | B | Ж |
| ± 0,25p | C | У |
| ± 0,5p | D | Д |
| ± 1,0 | F | Р |
| ± 2,0 | G | Л |
| ± 2,5 | H |  |
| ± 5,0 | J | И |
| ± 10 | K | С |
| ± 15 | L |  |
| ± 20 | M | В |
| ± 30 | N | Ф |
| -0...+100 | P |  |
| -10...+30 | Q |  |
| ± 22 | S |  |
| -0...+50 | T |  |
| -0...+75 | U | Э |
| -10...+100 | W | Ю |
| -20...+5 | Y | Б |
| -20...+80 | Z | А |

Допустимое рабочее напряжение конденсатора.

Немаловажным параметром конденсатора также является допустимое рабочее напряжение. Его стоит учитывать при сборке самодельной электроники и ремонте бытовой радиоаппаратуры. Так, например, при ремонте компактных люминесцентных лампнеобходимо подбирать конденсатор на соответствующее напряжение при замене вышедших из строя конденсаторов. Не лишним будет брать конденсатор с запасом по рабочему напряжению.

Обычно, значение допустимого рабочего напряжения конденсатора указывается после номинальной ёмкости и допуска. Обозначается в вольтах с буквы В (старая маркировка), и V (новая маркировка). Например, так: 250В, 400В, 1600V, 200V. В некоторых случаях, буква V опускается.

Иногда применяется кодирование латинской буквой. Для расшифровки следует пользоваться таблицей буквенного кодирования рабочего напряжения конденсаторов.

| Номинальное рабочее напряжение, B | Буквенный код |
| --- | --- |
| 1,0 | I |
| 1,6 | R |
| 2,5 | M |
| 3,2 | A |
| 4,0 | C |
| 6,3 | B |
| 10 | D |
| 16 | E |
| 20 | F |
| 25 | G |
| 32 | H |
| 40 | S |
| 50 | J |
| 63 | K |
| 80 | L |
| 100 | N |
| 125 | P |
| 160 | Q |
| 200 | Z |
| 250 | W |
| 315 | X |
| 350 | T |
| 400 | Y |
| 450 | U |
| 500 | V |

Это наиболее важные параметры конденсаторов, которые стоит знать при подборе нужного конденсатора. Маркировка импортных конденсаторов отличается, но во многом соответствует изложенной.